目    录

1. 前言	4

2. 验收监测依据	4

3.工程概况	5

3.1基本情况	5

3.2工程内容	6

3.3项目主要原辅材料消耗	7

3.4项目主要生产设备	13

4. 项目污染源情况	17

4.1工艺流程及产污节点	17

4.2污染源分析	19

4.3 环评结论和环评批复要求以及对环评批复要求的落实情况	20

5. 验收监测评价标准	23

5.1 废气验收监测执行标准	23

5.2 废水验收监测执行标准	23

5.3 噪声验收监测执行标准	24

5.4固体废物处置标准	24

6. 验收监测内容与质量保证	24

6.1 验收监测工况调查	24

6.2验收监测期间天气情况	25

6.3监测项目、监测点位及监测频次	25

6.4质量保证、质控措施及监测分析方法	25

7．验收监测结果及评价	26

7.1废气监测结果及评价	26

7.2废水监测结果及评价	27

7.3场界噪声监测结果及评价	28

7.4固废处置调查	29

8.环境管理检查	29

9. 验收监测结论及建议	30

9.1 验收监测结论	30

9.2 建议	31

附件：

附件1   建设项目竣工环境保护 “三同时”验收登记表。

附件2 《关于湖南省鹊福体育用品有限责任公司年产350万双运动休闲鞋及配套鞋材建设项目环境影响报告表的审批意见》,临湘市环境保护局，临环审批[2014]14号，2014.5. 29。

附件3湖南湘建鞋业有限责任公司环境应急预案文本及发布令。

附件4企业突发环境应急预案备案登记表。

附件5 企业工商营业执照。

附件6工厂租赁合同。

附件7企业委托验收函。

附件8 监测期间公司产量证明

附件9公司胶水、处理剂原料成分分析单

附件10 公司危险废物委托处置协议及处置单位资质证书

附件11 公司胶桶回收协议

附件12 公司环保机构及管理制度

附图：

附图1现场照片图（图1－图16）

附图2项目地理位置图

附图3项目平面布置图

# 1. 前言

原湖南省鹊福体育用品有限责任公司年产350万双运动休闲鞋及配套鞋材建设项目位于临湘市原五里乡千针村花园组，项目于2014年委托常德市双嬴环境咨询服务有限公司编制了《年产350万双运动休闲鞋及配套鞋材建设项目环境影响报告表》， 2014年5月9日临湘市环境保护局对该项目环评报告表进行了审批（临环审批[2014]14号，见附件2）。2015年3月项目已基本完成建成投入生产。由于各种原因，项目一直未申请竣工环境保护验收，2017年12月12日，湖南省鹊福体育用品有限责任公司与湖南湘建鞋业有限责任公司签订了《工厂租赁合同》（见附件6），湖南省鹊福体育用品有限责任公司将整个工厂整体出租给湖南湘建鞋业有限责任公司经营使用，并全权委托并同意以湖南湘建鞋业有限责任公司的名义办理年产350万双运动休闲鞋及配套鞋材建设项目环保验收事项（见附件7）。湖南湘建鞋业有限责任公司于2017年12月申请项目验收，目前生产设备运行稳定，各环保设施运行正常，具备了建设项目竣工环境保护验收条件。

受湖南湘建鞋业有限责任公司委托，湖南亿科检测有限公司对年产350万双运动休闲鞋及配套鞋材建设项目进行了现场监测和调查，在此基础上编制了建设项目环境保护竣工验收监测报告。

# 2. 验收监测依据

2.1 《建设项目环境保护管理条例》，中华人民共和国国务院令第682号，2017年10月1日实施；

2.2《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，环境保护部国环规环评（2017）4号，2017年11月20日

2.3 《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》及附件《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求（试行）》，国家环保总局（现国家环境保护部）,环发[2000]38号，2000年2月22日；

2.4 《关于建设项目环境管理监测工作有关问题的通知》湖南省环保局，湘环发[2004]42号，2004年；

2.5《湖南省建设项目环境保护管理办法》湖南省人民政府令第215号，2007年8月28日；

2.6《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）；

2.7《水污染物排放总量监测技术规范》（HJ/T92-2002）；

2.8《空气和废气监测分析》（第四版）中国环境科学出版社，2003年9月；

2.9《水和废水监测分析方法》（第四版）中国环境科学出版社，2002年12月；

2.10《关于加强建设项目竣工环境保护验收监测工作中污染事故防范环境管理检查工作的通知》中国环境监测总站验字〔2005〕188号；

2.11《湖南省鹊福体育用品有限责任公司年产350万双运动休闲鞋及配套鞋材建设项目环境影响报告表》，常德市双嬴环境咨询服务有限公司，2014年4月；

2.12《关于湖南省鹊福体育用品有限责任公司年产350万双运动休闲鞋及配套鞋材建设项目环境影响报告表的审批意见》,临湘市环境保护局，临环审批[2014]14号，2014.5.9。

2.13《年产350万双运动休闲鞋及配套鞋材建设项目竣工环保验收的请示》，湖南湘建鞋业有限责任公司，2017年1月。

# 3.工程概况

## 3.1基本情况

2014年原湖南省鹊福体育用品有限责任公司根据市场调研，并结合企业自身特点，决定投资 8200万元人民币，在临湘市五里牌乡千针坪村花园组新建年产350万双运动休闲鞋及配套鞋材建设项目，项目规划用地面积18943.17平方米，总建筑面积19125平方米。

## 3.2工程内容

工程项目组成详见下表3-1。

表3-1    项目主要建设工程组成一览表

| 序号 | 名称 | 建筑面积（m2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 厂房 | 15300 | 2栋、砖混结构 |
| 辅助工程 | 办公楼 | 1400 | 1栋，砖混结构 |
|  | 员工宿舍楼 | 2400 | 1栋，砖混结构 |
|  | 门卫 | 25 | 砖混结构 |
| 环保工程 | 隔油沉淀+化粪池+地埋式污水处理系统 | 项目食堂废水经隔油池预处理后与生活污水经化粪池、沉淀池等生化处理后排入附近农灌水渠作农业用水 |  |
|  | 油烟净化器 | 食堂油烟的净化措施 |  |
|  | 袋式除尘器 | 打磨粉尘 |  |
|  | 活性炭吸附+15m排气筒 | 丝印、成型、清洗工艺产生的有机废气 |  |
|  | 一般固废和危险固废暂存场所 | 一般固废和危险固废暂存场所 |  |
|  | 绿化 | 种植绿化植物以吸声、降噪 |  |
| 公用工程 | 供水 | 以市政自来水为水源 |  |
|  | 供电 | 五里乡供电网 |  |

工程主要经济技术指标见表3-2。

表3-2    工程技术经济指标一览表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 生产规模 | 万双/a | 350 |  |
| 二 | 产品方案 | 运动休闲鞋 |  |  |
| 三 | 公用动力消耗量 |  |  |  |
| 1 | 供水 | t/a | 65385 |  |
| 2 | 供电 | 万度/a | 3000 |  |
| 四 | 规划用地面积 | m2 | 18943.17 |  |
| 1 | 总建筑面积 | m2 | 19125 |  |
| 2 | 容积率 |  | 1.0 |  |
| 3 | 建筑密度 | % | 34 |  |
| 4 | 绿地率 | % | 15 |  |
| 五 | 劳动定员 | 人 | 2890 |  |
| 六 | 年工作时间 | 天 | 330 |  |
| 七 | 运输量 |  |  |  |
| 1 | 运入量 | t/a | 5400 |  |
| 2 | 运出量 | t/a | 5000 |  |
| 八 | 成本和费用 |  |  |  |
| 1 | 年均总成本费用 | 万元 | 33982 | 正常生产年 |
| 2 | 销售税金及附加 | 万元 | 2505 | 正常生产年 |
| 3 | 年销售收入 | 万元 | 42000 | 正常生产年 |
| 4 | 年均利润总额 | 万元 | 5512 | 正常生产年 |
| 5 | 所得税 | 万元 | 1378 | 正常生产年 |
| 九 | 财务评价指标 |  |  |  |
| 1 | 投资利润率 | % | 13.1 |  |
| 2 | 投资利税率 | % | 25 |  |
| 3 | 全投资财务内部收益率（税后） | % | 33.01 |  |
| 4 | 全投资财务净现值（税后） | 万元 | 6621 |  |
| 5 | 全投资回收期（动态）（税后） | 年 | 3.64 |  |

## 3.3项目主要原辅材料消耗

项目主要原辅材料主要为牛皮、热熔胶、PU胶、包装材料等，生产过程仅为来料加工，不自行生产各类原辅材料，项目生产过程中需要用到的各种用胶未使用含苯系物溶剂（见附件）。项目具体原辅材料用量情况见表3-3。

表3-3  主要原辅材料及消耗情况

| 序号 | 名称 | 单位 | 年耗量 | 状态 | 储存方式 | 运输方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备料、车针工艺材料 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PU人造皮 | t/a | 16 | 固态 | 贮存区 | 汽车 |
| 2 | 泡棉44 | t/a | 35 | 固态 | 贮存区 | 汽车 |
| 3 | 橡胶发泡 | t/a | 7 | 固态 | 贮存区 | 汽车 |
| 4 | 牛皮 | t/a | 520 | 固态 | 贮存区 | 汽车 |
| 5 | 反毛榔皮 | t/a | 73 | 固态 | 贮存区 | 汽车 |
| 6 | 猪皮 | t/a | 3 | 固态 | 贮存区 | 汽车 |
| 7 | 中底皮 | t/a | 2.2 | 固态 | 贮存区 | 汽车 |
| 8 | 棉麻帆布 | t/a | 1.5 | 固态 | 贮存区 | 汽车 |
| 9 | 尼龙线 | t/a | 70 | 固态 | 贮存区 | 汽车 |
| 10 | 尼龙网布 | t/a | 3 | 固态 | 贮存区 | 汽车 |
| 11 | 尼龙布/2.4M | t/a | 23 | 固态 | 贮存区 | 汽车 |
| 12 | 斜纹布 | t/a | 2 | 固态 | 贮存区 | 汽车 |
| 13 | 涤纶线/缝纫线 | t/a | 4 | 固态 | 贮存区 | 汽车 |
| 14 | 热熔胶层压无纺布 | t/a | 285 | 固态 | 贮存区 | 汽车 |
| 15 | 不织布 | t/a | 12 | 固态 | 贮存区 | 汽车 |
| 16 | 中底布 | t/a | 115 | 固态 | 贮存区 | 汽车 |
| 17 | 天鹅绒 | t/a | 100 | 固态 | 贮存区 | 汽车 |
| 18 | 网布/化纤织布 | t/a | 33 | 固态 | 贮存区 | 汽车 |
| 19 | 粘扣带 | t/a | 10 | 固态 | 贮存区 | 汽车 |
| 20 | 松紧带/制鞋配件 | t/a | 10 | 固态 | 贮存区 | 汽车 |
| 21 | 织带+松紧带 | t/a | 4.5 | 固态 | 贮存区 | 汽车 |
| 22 | 过胶尼龙布 | t/a | 1.2 | 固态 | 贮存区 | 汽车 |
| 23 | 方格绒上PU | t/a | 1.2 | 固态 | 贮存区 | 汽车 |
| 24 | 针织布+泡棉+针织布 | t/a | 58 | 固态 | 贮存区 | 汽车 |
| 25 | 涤纶+人造纤维 | t/a | 2.5 | 固态 | 贮存区 | 汽车 |
| 26 | 成型鞋底 | t/a | 4000 | 固态 | 贮存区 | 汽车 |
| 27 | 水性油墨 | t/a | 80 | 液态 | 贮存区 | 汽车 |
| 成型包装材料 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 硬化剂 | t/a | 18 | 液态 | 贮存区 | 汽车 |
| 29 | 热熔胶 | t/a | 90 | 固态 | 贮存区 | 汽车 |
| 30 | 无苯PU胶水 | t/a | 20 | 液态 | 贮存区 | 汽车 |
| 31 | 白乳胶 | t/a | 30 | 液态 | 贮存区 | 汽车 |
| 32 | 黄胶 | t/a | 10 | 液态 | 贮存区 | 汽车 |
| 33 | EVA片 | t/a | 210 | 固态 | 贮存区 | 汽车 |
| 34 | 处理剂 | t/a | 50 | 液态 | 贮存区 | 汽车 |
| 35 | 纸盒 | t/a | 160 | 固态 | 贮存区 | 汽车 |
| 36 | 纸箱 | t/a | 100 | 固态 | 贮存区 | 汽车 |
| 37 | 吊牌 | t/a | 20 | 固态 | 贮存区 | 汽车 |
| 38 | 彩卡纸 | t/a | 4.5 | 固态 | 贮存区 | 汽车 |
| 39 | 贴纸 | t/a | 8 | 固态 | 贮存区 | 汽车 |
| 40 | 贴标 | t/a | 20 | 固态 | 贮存区 | 汽车 |
| 41 | 环保纸托 | t/a | 120 | 固态 | 贮存区 | 汽车 |
| 42 | 防水膜 | t/a | 3 | 固态 | 贮存区 | 汽车 |
| 43 | 封箱胶带 | t/a | 19 | 固态 | 贮存区 | 汽车 |
| 44 | 双面胶带 | t/a | 6 | 固态 | 贮存区 | 汽车 |
| 45 | 聚酯束带 | t/a | 2 | 固态 | 贮存区 | 汽车 |
| 46 | 防水封条 | t/a | 4.5 | 固态 | 贮存区 | 汽车 |
| 47 | 电 | 万KW.h/a | 3000 | 主要用于生产设备的能源供应 |  | 电网 |
| 48 | 新鲜水 | m3/a | 58785 | 供员工生活用水 |  | 自来水管网 |

主要原辅材料性质：

油墨：本项目使用的油墨为水性油墨，水性油墨与溶剂型油墨的最大区别在于其使用的溶剂是水而不是有机溶剂，明显减少VOC排放量，能防止大气污染，不影响人体健康。根据业主提供的资料，本项目水性油墨成分为：水2％，无水乙醇5％，有机颜料45％，丙烯酸树脂43％，蜡5％。本项目使用印刷油印跑台印刷，水性油墨不需要稀释，可直接使用。

热熔胶：是一种可塑性的粘合剂，在一定温度范围内其物理状态随温度改变而改变，而化学特性不变，其无毒无味，属环保型化学产品。热熔胶粘合是利用热熔胶机通过热力把热熔胶熔解，熔胶后的胶成为一种液体，通过热熔胶机的热熔胶管和热熔胶枪，送到被粘合物表面，热熔胶冷却后即完成了粘合。热熔胶的组成：基体树脂+增粘剂+增塑剂+抗氧剂+填料。

基本树脂：热熔胶的基本树脂是乙烯和醋酸乙烯在高温高压下共聚而成的，即EVA树脂。这种树脂是制作热熔胶的主要成分，基本树脂的比例、质量决定了热熔胶的基本性能，（如胶的粘结能力、熔融温度及粘结强度）一般选择VA含量18-33，熔指（MI）6-800，VA含量低，结晶度越高硬度增大，同等情况下VA含量大，结晶度低弹性增大，EVA熔指的选择也很重要，熔指越小流动性差强度大熔融温度高对被粘物润湿和渗透性也差。相反熔指过大其胶的熔融温度低，流动性较好但粘结强度降低。其助剂的选择。应选择乙烯与醋酸乙烯比例恰当的。

增粘剂：增粘剂是EVA热熔胶的主要助剂之一。如果仅用基本树脂熔融时在一定温度下具有的粘结力，当温度下降后，就难以对纸张进行润湿和渗透，失去粘结能力，无法达到粘结效果；加入增粘剂就可以提高胶体的流动性和对被粘物的润湿性，改善粘结性能，达到所需的粘结强度。一般增粘剂有松香，改性松香（138或145），C5石油树脂，C9石油树脂，萜烯树脂等。

粘度调节剂：粘度调节剂也是热熔胶的主要助剂之一。其作用是增加胶体的流动性、调节凝固速度，以达到快速粘结牢固的目的，否则热熔胶粘度过大、无法或不易流动，难以渗透到书帖中去，就不能将其粘结牢固。加入软化点低的粘度调节剂，就可以达到粘结时渗透好、粘得牢的目的。一般选择石蜡，微晶蜡。合成蜡（PE或PP），佛托蜡等。

抗氧剂：加入适量的抗氧剂是为了防止EVA热熔胶的过早老化。因为胶体在熔融时温度偏高会氧化分解，加入抗氧剂可以保证在高温条件下，粘结性能不发生变化。

EVA：是乙烯-醋酸乙烯共聚物的简称。EVA 树脂的主要特点是具有良好的柔软性，橡胶般的弹性，在-50℃下仍能够具有较好的可挠性，透明性和表面光泽性好，化学稳定性良好，抗老化和耐臭氧强度好，无毒性。与填料的掺混性好，着色和成型加工性好。在鞋材使用的EVA 树脂中，醋酸乙烯含量一般在15%～22%。由于EVA 树脂共混发泡制品具有柔软、弹性好、耐化学腐蚀等性能，因此被广泛应用于中高档旅游鞋、登山鞋、拖鞋、凉鞋的鞋底和内饰材料中。

危险特性：粉体与空气可形成爆炸性混合物，当达到一定浓度时，遇火星会发生爆炸。加热分解产生易燃气体。

贮存：贮存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、碱类分开存放，切忌混储。

无苯PU胶水：PU胶水俗名白胶，化学名：聚氨脂树脂。PU材料被广泛应用于保温材料、人工合成皮革、航天材料、鞋材的使用，PU胶水，可用于PVC、TPR、橡胶、尼龙布、ABS、人工合成皮革等PU合作材料的粘接。PU胶水具有优异的粘接牢度，耐热耐候性能好，无色半透明，环保无毒，操作方便，适合于流水线生产。本项目无苯PU胶的成分为乙酸乙酯：15%、丙酮：15%、醋酸甲酯：25%、丁酮：25%、聚氨基甲酸酯：10%。

丙酮：分子式为：C3H6O，无色液体，具有令人愉快的气味（辛辣甜味）。易挥发。能与水、乙醇、N,N-二甲基甲酰胺、氯仿、乙醚及大多数油类混溶。相对密度 (d25)0.7845。熔点-94.7℃。沸点56.05℃。折光率 (n20D)1.3588。闪点-20℃。易燃。半数致死量（大鼠，经口）10.7ml/kg。有刺激性。

丁酮：分子式CH3CH2COCH3。又称甲乙酮、2-丁酮。一般工厂称为MEK，无色液体。熔点－85.9℃，沸点79.6℃，相对密度0.8054(20/4℃时水=1)，相对密度2.42（空气=1）。溶于约4倍的水中，能溶于乙醇、乙醚等有机溶剂中。与水能形成恒沸点混合物(含丁酮88.7％)，沸点73.4℃。蒸汽与空气能形成爆炸性混合物，爆炸极限2.0％～12.0％（体积）。毒性：属低毒类。急性毒性：LD503400mg/kg（大鼠经口），6480mg/kg（兔经皮），LC5023520mg/m3 8小时（大鼠经口）。

乙酸乙酯：是无色透明液体，有水果香，易挥发，对空气敏感，能吸水分，水分能使其缓慢分解而呈酸性反应。能与氯仿、乙醇、丙酮和乙醚混溶，溶于水(10%ml/ml)。能溶解某些金属盐类（如氯化锂、氯化钴、氯化锌、氯化铁等）。相对密度0.902。熔点-83℃。沸点77℃。折光率1.3719。闪点7.2℃（开杯）。易燃。蒸气能与空气形成爆炸性混合物。半数致死量（大鼠，经口）11.3ml/kg。有刺激性。

白乳胶：白乳胶是一种水溶性胶粘剂，是由醋酸乙烯单体在引发剂作用下经聚合反应而制得的一种热塑性粘合剂。通常称为白乳胶或简称PVAC乳液，化学名称聚醋酸乙烯胶粘剂，是由醋酸与乙烯合成醋酸乙烯，添加钛白粉（低档的就加轻钙，滑石粉，等粉料）.再经乳液聚合而成的乳白色稠厚液体。白乳胶可常温固化、固化较快、粘接强度较高，粘接层具有较好的韧性和耐久性且不易老化。它是以水为分散剂，使用安全、无毒、不燃、清洗方便，常温固化，对木材、纸张和织物有很好的黏着力，胶接强度高，固化后的胶层无色透明，韧性好，不污染被粘接物；乳液稳定性好，储存期可达半年以上。因此，广泛地用于印刷装订和家具制造，用作纸张、木材、布、皮革、陶瓷等的黏合剂，还可作酚醛树脂、脲醛树脂等黏合剂的改性剂，用于制造聚醋酸乙烯乳胶漆等。

黄胶：是一种单组份氯丁乙烯橡胶为主要成分、耐热、耐气候的水剂型粘合剂，最大的特点是表面不易结膜，具有较长的陈放时间、较短的加压时间、干强度高、环保等特点。本项目黄胶的成分为橡胶：25%、树脂：30%、碳酸二甲酯：20%、丙酮：25%。

处理剂：一种皮革表面处理剂，是由原料制所成的，支链烷烃类有机溶剂、微晶石蜡、硅油、非离子表面活性剂吐温、羊毛脂乙醇聚乙二醇醚、香精、杀菌剂、水。先将石蜡硅油及表面活性剂混合、加热、并熔化，搅拌均匀后，将它们加到溶剂中，并保持一定温度，再将热水加入，充分搅拌成乳状液后，再加入香精和杀菌剂，最后按70乳状液和30喷射剂的比例，将它们注入喷洒罐中即成。喷射剂应选用丁烷，但使用时应注意防火。

硬化剂：液态硬化剂是最新一代渗透性硬化剂材料，含特选高活性氟钛物，是环保无色透明液体（无味、无毒、不燃）。

## 3.4项目主要生产设备

项目主要生产设备见表3-4。

表3-4    主要生产设备清单

| 序号 | 名称 |  |  | 型号/规格 | 单位 | 数量 | 功率(KW) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备料工艺设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 颖辉平面式油压裁断机 |  |  | 25T | 台 | 60 | 2.3 |  |
| 2 | 颖辉平面式油压裁断机 |  |  | 35T | 台 | 10 | 3.7 |  |
| 3 | 高周波 |  |  |  | 台 | 65 | 10 |  |
| 4 | 高周波 |  |  |  | 台 | 10 | 20 |  |
| 5 | 冲孔机 |  |  |  | 台 | 60 |  |  |
| 6 | 印刷油印跑台 |  |  |  | 条 | 15 |  |  |
| 针车缝带工艺设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 单针罗拉机 |  | JM-9910 |  | 台 | 960 | 0.25 |  |
| 8 | 双针罗拉机 |  | JM-992 |  | 台 | 360 | 0.25 |  |
| 9 | 平车 |  |  |  | 台 | 60 |  |  |
| 10 | 单针人字行缝纫车 |  | JM-652 |  | 台 | 120 | 15 |  |
| 11 | 缩鞋头车 |  | JM-3811 |  | 台 | 30 | 230 |  |
| 12 | 全自动打扣机 |  | JM-201 |  | 台 | 60 | 15 |  |
| 13 | 鞋面捶平机 |  | JM-120 |  | 台 | 30 | 22.5 |  |
| 16 | 烘线机 |  | LG-2202A |  | 支 | 60 | 60 |  |
| 17 | 后踵定型机 |  | CG-878B |  | 支 | 6 | 16 |  |
| 18 | 自动鞋头蒸汽冷热定型机 |  | CG-868S |  | 台 | 20 | 60 |  |
| 19 | 全动加油拉帮线车 |  | JM-967 |  | 台 | 12 | 3 |  |
| 20 | 包边针车 |  | JM-335 |  | 台 | 60 | 15 |  |
| 21 | 小型削皮机 |  | TK-801 |  | 台 | 80 | 32 |  |
| 22 | 红外线电热箱2M |  | CL-696A2L |  | 台 | 12 | 48 |  |
| 23 | 双层红外线贴底输送机20M |  | CL-906C |  | 台 | 6 | 9 |  |
| 24 | 红外线杀菌箱2M |  | CL-909A |  | 台 | 6 | 60 |  |
| 25 | 烘线机 |  | LG-2202A |  | 台 | 6 | 6 |  |
| 26 | 真空硫化机 |  | CM-967L |  | 台 | 6 | 22 |  |
| 27 | 自动急速冷冻定型机 |  | CL-667N3L |  | 台 | 6 | 72 |  |
| 28 | 全自动连续式检针机 |  | JZQ-630 |  | 台 | 6 | 6 |  |
| 29 | 蒸汽式小烫斗 |  | CG-256JY |  | 台 | 6 | 112 |  |
| 30 | 螺旋式空压机 |  | AEB37 |  | 台 | 3 | 6 |  |
| 31 | 空气干燥机 |  | JCD-120GF |  | 台 | 6 | 90 |  |
| 32 | 油压拔楦机 |  | CG-844 |  | 台 | 6 | 36 |  |
| 33 | 手动打粗机 |  | TC-103 |  | 支 | 30 | 24 |  |
| 34 | 鞋面热压烫平机 |  | CH-605 |  | 台 | 6 | 6 |  |
| 35 | 分线机 |  | H04 |  | 台 | 3 | 5 |  |
| 36 | 兄弟电脑车342G |  | 342G |  | 台 | 10 | 5 |  |
| 37 | 兄弟电脑车326G |  | 326G |  | 台 | 15 | 10 |  |
| 38 | 兄弟电脑车311G |  | 311G |  | 台 | 20 | 8 |  |
| 39 | 制冷机 |  |  |  | 台 | 2 | 1 |  |
| 40 | 电子自动切织带机 |  |  |  | 台 | 4 |  |  |
| 成型工艺设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 热熔机上胶机 | JY-690CE |  |  | 台 | 6 | 6 |  |
| 42 | 热熔胶点胶机 | JY-688B |  |  | 台 | 6 | 3.66 |  |
| 43 | 鞋面电动磨粗机 | YM-7018 |  |  | 台 | 6 | 12.5 |  |
| 4 | 鞋头鞋面蒸湿机 | CG-823C |  |  | 台 | 6 | 72 |  |
| 45 | 鞋面软化除皱机 | CG-828S |  |  | 台 | 6 | 72 |  |
| 46 | 鞋面热熔胶蒸湿软化机 | CG-826S |  |  | 台 | 6 | 42.6 |  |
| 47 | 全自动油压前帮机 | GH-939A |  |  | 台 | 12 | 1.5 |  |
| 48 | 全自动油压后帮机 | GH-818A |  |  | 台 | 6 | 12.6 |  |
| 49 | 吸集尘砂布环带磨平机 | CH0210 |  |  | 台 | 6 | 13.2 |  |
| 50 | 吸集尘磨鞋台 | CH-0232 |  |  | 台 | 30 | 13.2 |  |
| 51 | 吸集尘磨边线机 | CH-0200VS |  |  | 台 | 12 | 13.2 |  |
| 52 | 吸集尘磨光打蜡机 | CH-0500VS |  |  | 台 | 6 | 13.2 |  |
| 53 | 自动式划线机 | CH-205 |  |  | 台 | 12 |  |  |
| 54 | 油压测压边机 | CH-606 |  |  | 台 | 6 | 9 |  |
| 55 | 油压前后压边机 | CH-607 |  |  | 台 | 6 | 9 |  |
| 56 | 压鞋垫机 | CH-610 |  |  | 台 | 6 |  |  |
| 57 | 自动刷胶机 | CH-168A |  |  | 台 | 30 |  |  |
| 58 | 楦头地热压底机 | CH-609 |  |  | 台 | 6 | 24 |  |
| 59 | 万能油压压底机 | CH-919A |  |  | 台 | 6 | 2.2 |  |
| 60 | 座式车底线机 | CO-168A |  |  | 台 | 12 | 0.75 |  |
| 61 | 腰帮机 |  |  |  | 台 | 12 | 90 |  |
| 62 | 白糊上胶机 |  |  |  | 台 | 6 | 18 |  |
| 63 | 黄胶自动上胶机 |  |  |  | 台 | 6 | 18 |  |
| 64 | 电子打包机 |  |  |  | 台 | 2 | 3 |  |
| 65 | 全自动金床挥测仪 |  |  |  | 台 | 6 | 9 |  |
| 66 | 吸集尘双心打粗机（高） |  |  |  | 台 | 30 | 18 |  |
| 67 | 吸集尘双心打粗机（低） | 24M |  |  | 台 | 12 | 18 |  |
| 68 | 吸集尘高速鞋底磨边机 | 1.8M |  |  | 台 | 30 | 18 |  |
| 69 | EVA双面磨粗机 |  |  |  | 台 | 6 | 18 |  |
| 70 | EVA紫外线照射机 |  |  |  | 台 | 6 | 60 |  |
| 71 | 铁钢输送机 |  |  |  | 台 | 12 | 18 |  |
| 72 | 红外线电热箱 |  |  |  | 台 | 48 | 90 |  |
| 73 | 油压前后压底机 | 9 |  |  | 台 | 18 | 9 |  |
| 74 | 油压前后压边机 |  |  |  | 台 | 12 |  |  |
| 75 | 油压侧压边机 | 20HP |  |  | 台 | 12 | 9 |  |
| 检验设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 微电脑拉力测试机 |  |  |  | 台 | 1 | 2 |  |
| 77 | 破裂试验机 | GT-7013ADP |  |  | 台 | 1 | 1 |  |
| 78 | 成型鞋弯折试验机 | GT-7011-S |  |  | 台 | 1 | 2 |  |
| 79 | 带式鞋底弯折测试机 | GT-7011-STM |  |  | 台 | 1 | 2 |  |
| 80 | 耐磨耗性试验机 | GT-7012-T |  |  | 台 | 1 | 2 |  |
| 81 | 耐磨试验机 | GT-7012-M |  |  | 台 | 1 | 1 |  |
| 82 | DIN磨耗试验机 | GT-7012 |  |  | 台 | 1 | 2 |  |
| 83 | 耐黄变试验箱 | GT-7035-UA |  |  | 台 | 1 | 7 |  |
| 84 | 老化试验机 | GT-7017-M |  |  | 台 | 1 | 7 |  |
| 85 | 摩擦染色坚牢度试验机 | GT-7020 |  |  | 台 | 1 | 1 |  |
| 86 | 皮革耐绕试验机 | GT-7071 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 公用设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 备用发电机 |  |  |  | 台 | 2 | 300 |  |
| 88 | 配电并枢 |  |  |  | 台 | 6 |  |  |
| 89 | 变压器 | 10HP |  |  | 台 | 2 | 2000 |  |
| 90 | 水泵 |  |  |  | 台 | 2 |  |  |

# 4. 项目污染源情况

## 4.1工艺流程及产污节点

运动休闲鞋生产工艺可分为4大环节，分别为备料工艺—针车缝带工艺—成型工艺—检测包装工艺。其生产工艺流程及产污环节见图4－1。

图4-1   项目生产工艺流程及产污环节图

工艺流程简述：

（1）备料工艺

备料工艺主要包括裁剪、丝印、高频、手工辅助和丝印四个过程。

裁剪：根据下料样板，用刀模等工具，将制帮材料裁切成所需形状和规格部件的过程。本项目一般情况下选用机器裁剪，量少时选用手工裁断，此过程将产生大量的固废，主要为原料废渣。

丝印：将丝印网板上的花纹图案用油墨印刷在相应的部位上，美化装饰鞋子。该过程将产生少量的废气，主要为有机废气。

手工辅助：该过程又分为贴补强、画线、热压港宝、涂边、打孔、热切织带、点检等，该工序过程较为精细，有些工序还需重复操作，产物环节少，主要在打孔过程中产生一定的固废，主要为原料废渣。

高频：高频主要是在高频电场作用下的一种加热方式，使用材料分子间强烈摩擦而生热，此时通过模具的压合作用可在很短时间内热切出清晰的花纹图案而不损伤材料。

（2）针车缝带工艺

按不同的鞋款或设计要求，在工艺排序上有所差别，但大致可分为：鞋头拼缝、车眼套里、里面定位、车眼套、后跟拼缝、车后上片、拼车后跟、车滚口里、包海绵、后跟定型、冲眼孔、压扣、车网脚、车鞋舌、上鞋舌、中底拉帮、检测等工序。该工艺工序繁多、过程较细，但按产污环节划分简单。本项目根据产污情况将其简化为拼缝和上鞋舌工序，拼缝和上鞋舌过程中将分别产生一定量固废，主要为原料废渣。

（3）成型工艺

按不同的鞋款或设计要求，在工艺排序上有所差别，但大致可分为：领料、系鞋带、套鞋楦、刷乳胶、绷前后帮、热定型、画线、帮脚/鞋底处理、烘烤、刷胶、急速冷却、拔脚楦、整体等工序。成型工艺工序繁多、过程精细，诸多工序还需重复操作，本项目根据其产物情况将其简化为鞋底处理、刷乳胶（将打粗后的鞋面及底面进行涂胶，刷面胶时不超过底线，刷胶要均匀，不集胶，不少胶；刷底胶时不往外溢胶、刷胶均匀。对于不同的部位，使用不同的胶水，如鞋面和中底粘合部位使用白乳胶，鞋面和鞋面之间使用PU胶，鞋面和鞋里部位使用黄胶进行粘合，本项目使用的白乳胶为水溶性环保乳胶，溶剂为水，因此，图白乳胶过程不产生废气）和急速冷却工段，其中鞋底处理过程中会有少量粉尘产生；刷胶（黄胶和PU胶）和烘烤过程将产生少量的废气，主要为有机废气；冷却清洗过程中将产生少量沾有清洗剂废抹布和处理剂挥发的有机废气。

（4）检验包装工艺

产品质量检查是生产过程中必不可少的一个环节，项目最后一道工序主要是对成型产品进行质量检查和鞋面鞋底的表面清洁处理，该过程中将产生少量固废，主要为包装废渣。

本项目不生产鞋底，鞋底均外购至厂区内加工生产运动休闲鞋。

## 4.2污染源分析

### 4.2.1大气污染源分析

项目生产过程中使用的生产设备均使用电作为能源，不产生燃料废气。丝印、上鞋舌、刷胶等工序中产生的一些挥发性的有机废气，主要含有乙醇、乙酸乙酯、丙酮、丁酮1、非甲烷总烃等挥发性有机化合物，均在其工段上安装了集气罩，统一收集后经活性炭吸附处理达标后，通过排气筒高空排放；鞋底处理过程中产生的少量粉尘经布袋收尘后排放，备用发电机工作时废气引至房顶排放，食堂油烟废气经油烟净化器处理后引至房顶排放。

### 4.2.2水污染源分析

本项目无生产废水产生，员工生活废水经隔油池、化粪池等地埋式生化处理后通过自建的管道排入附近农灌水渠后，最终排入长安河。

### 4.2.3固体废物污染源分析

项目产生的一些布类余角边料等一般生产废料和废包装材料等固体废物，均属于一般工业固体废物，经分类收集后，有回收价值的出售给废品收购站回收利用，无利用价值的交环卫部门处置。项目设备维修保养过程中产生的废机油、废润滑油及更换的废活性炭和空胶桶等属危险废物，已设置危险废物暂存室1间，收集、暂存以上这些危险废物，并按要求送相关有资质单位处置。设垃圾池1处，收集办公和员工生活垃圾，定时由当地环卫部门运走处置。

### 4.2.4噪声污染源分析

本项目无高噪声源，机械设备均设置在厂房内，机械设备噪声经厂房隔声降噪后，厂界噪声均能达到国家噪声排放标准。

## 4.3 环评结论和环评批复要求以及对环评批复要求的落实情况

### 4.3.1 环评结论

- 湖南省鹊福体育用品有限责任公司投资8200万元在临湘市五里牌乡千针坪村花园组新建年产350万双休闲鞋及配套鞋材建设项目。该项目的建设符合国家产业政策和土地利用规划，选址合理，总平面布置基本合理。通过评价分析，建设单位在落实好环保资金和本环评提出的各项污染防治措施的提前下，各污染物可做到达标排放，对周围环境的污染影响小，从环境保护角度考虑本项目的建设是可行的。

### 4.4.2 环评批复及落实情况

项目环评批复落实情况见表4-1。环评批复见附件2。

表4-1  项目环评批复要求及落实情况一览表

| 序号 | 环评批复要求主要内容 | 落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 严格按“三同时”要求建设，落实并完善各项环境保护设施和措施 | 已按“三同时”要求建设 |
| 2 | 项目生产过程仅为来料加工，不得自行生产各类原辅材料。项目生产需要用到的各种胶、油墨处理剂、硬化剂必须采用环保类型的，不得使用含苯系物溶剂。严禁使用淘汰类、限制类生产设备 | 项目生产为订单式来料加工，主要原辅材料均由委托方提供。各种胶、油墨处理剂、硬化剂均不含苯系物，为环保类型的。生产设备均属于比较先进的 |
| 3 | 加强施工现场管理。采取有效措施减少施工过程中的粉尘对周围环境的污染；及时清运建筑垃圾；选用低噪的施工机械，严格控制施工时间，严禁夜间施工，防止噪声扰民；落实水土保持方案，科学开挖、合理选择弃土场，防止水土流失，对破坏植被进行有效恢复 | 施工期间，对施工现场加强了环境管理，未发生污染情况和污染投诉。施工中其土石方基本平衡，未设弃土场。施工结束后对场地及时进行了绿化和硬化，无裸露地面。 |
| 4 | 优化厂区平面布局，合理布置生产车间位置。在满足安全、消防等要求的前提下，项目生产车间尽量靠北布置使其远离107国产一侧居民，办公楼等非生产用房靠南侧布置，确保生产车间远离周围环境敏感建筑并满足50米卫生防护距离要求。严格控制企业周边规划，防护距离内严禁建居民住户、医院、学校等敏感目标 | 备用发电机房布置在厂区最北侧，优化车间生产布局，车间南侧布置为产品包装、检验区，而其可产生废气工序（如丝印、刷胶、烘干、打磨等工序）布置厂区中部生产车间内的北侧，使其废气无组织排放点与厂外南侧居民点保持在50米以上的卫生防护距离。 |
| 5 | 按雨污分流原则建设项目排水系统，雨水经项目内雨水管网排入南侧水渠内。项目食堂生产的废水、车间地面冲洗废水先进入隔油池预处理，再与其他生活废水一起汇入化粪池预处理后进入厂区内地埋式无动力一体化处理装置，处理达到《污水综合排放标准》（GB8978－1996）中一级标准后通过自建的管道排入水渠内，最终排入长安河 | 厂区已建雨污分流系统，厂区雨水经专门雨水沟收集排入南侧水渠沟内，食堂废水经隔油池处理后与其他生活废水一起汇入化粪池经生化处理后，经检测已达到《污水综合排放标准》（GB8978－1996）中一级标准，排入南侧水渠沟内。无生产废水，车间地面采用清扫方式，不用水冲洗。 |
| 6 | 项目生产废气主要为丝印、刷乳胶以及冷却清洗过程产生的少量有机废气、鞋底处理过程中产生的少量粉尘、备用发电机废气及食堂油烟。废气收集处理系统采用分开收集、集中处理的方式，打磨工序产生的粉尘必须单独配置由每台打磨机吸集尘设施收集后进入袋式除尘器；在丝印、上鞋舌、刷胶、烘干以及冷却清洗工序车间内必须分别安装集气罩和风机系统，强制性收集车间内产生的废气，经排气管道引至活性炭吸附装置吸附处理达标后，再经高度不低于25米排气筒排放。发电机废气经专用烟道引至发电机房所在构筑物楼顶排放 | 丝印、刷胶、烘干以及冷却清洗等产生有机废气的工序分别安装集气罩收集其产生的无组织有机废气，废气经排气管道引至活性炭吸附装置吸附处理通过排气筒高空排放。目前因安全方面原因，排气筒高度约12米，未达到15米最低要求，根据废气检测结果，各污染物排放浓度均未超过排放标准值的50%，因此可认定该排气筒废气排放是达标的。每台打磨机配置了袋式除尘器，车间内无粉尘污染。发电机废气有专用烟道管引至楼顶排放。 |
| 7 | 加强固体废物管理，按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）》的相关要求建立固体废物临时堆放场地，不得随意堆放。一般工业固体废物经集中收集后外委处置。废胶水和油墨包装材料、废润滑油、废活性炭等危险废物必须建设规范暂存库，并按危险废物管理有关规定送有资质单位进行安全处置，建立完善的危险废物管理制度和台账。生活垃圾经收集后由环卫部门统一处理。 | 分别设置了1个一般固体废物临时堆放场和1个危险废物暂存库，一般固体废物经分类收集整理后，有回收价值的出售给废品回收站，无利用价值的交环卫部门处置。废油墨桶、废胶桶、废润滑油、废活性炭等危险废物收集到暂存库，达到一定数量后，废油墨桶、废胶桶由原生产厂家回收利用，废润滑油、废活性炭送有资质单位处置。已建立危险废物管理制度和台账。生活垃圾交由环卫部门统一处理。 |
| 8 | 建设封闭式生产车间，设置隔声门窗；尽量选用加工精度高、运行噪声低的设备，加强基础减振措施，发电机房须远离居民区。厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2、4类标准限值要求。 | 已建2栋标准化封闭式厂房，生产中均采用的是低噪声设备，无高噪声源，发电机房布置在厂区北侧，远离南侧居民区。经检测厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值要求 |
| 9 | 加强物料管理，做好防泄漏、防火工作。各类胶水应设置单独的规范存放处。并由专人管理。严格按安全、消防部门要求建设生产区和仓库区，制定事故应急预案并进行演练。做好车间内高频工序中电磁辐射防护措施。 | 按消防要求，分设生产区和仓库区，单独设置配胶工作房，配胶用的各类易燃胶水溶剂均在工作房内规范存放。工作房旁配置有消防水池。企业已制定事故应急预案并已在临湘市环保局备案。高频工序中已采取电磁辐射防护措施。 |
| 10 | 项目建成后，建设单位必须向临湘市环保局提出试生产申请，经批准后方可进行试生产。试生产期三个月内必须向临湘市环保局提出环保竣工验收申请，经批准后方可进行正式生产，项目由临湘市环境监察大队进行日常监管。 | 已由新公司湖南湘建鞋业有限责任公司申请环保验收 |

# 5. 验收监测评价标准

根据项目环评报告和环评批复要求，本次验收监测评价执行如下标准：

## 5.1 废气验收监测执行标准

废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放监控标准。因安全原因，排气筒高度只有12米，低于最低排放高度15米，按相关规定，其排放速率按外推法计算结果并再严格50%执行。标准限值见表5-1。

表5－1   废气排放执行标准及限值

| 监测地点 |  |  | 项目 |  | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 验收执行标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织排放 | 废气处理排放口 | 非甲烷总烃 |  | 120 |  | 3.2 | 《大气污染物综合排放标准（GB16297－1996）表2中二级标准 |  |
|  |  | 二甲苯 |  | 70 |  | 0.32 |  |  |
| 无组织排放 | 周界外浓度最高点 | 非甲烷总烃 |  | 4.0 |  | / | 《大气污染物综合排放标准（GB16297－1996）表2中二级标准 |  |
|  |  | 二甲苯 |  | 1.2 |  | / |  |  |
|  |  | 颗粒物 |  | 1.0 |  | / |  |  |

## 5.2 废水验收监测执行标准

废水：项目无生产废水，生活废水执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中的一级标准，标准限值见表5-2。

表5-2  污水综合排放标准

| 污染源 | 污染因子 | 单位 | 最高浓度限值 | 验收执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合 废水 | pH | — | 6～9 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的一级排放标准 |
|  | COD | mg/L | 100 |  |
|  | 动植物油 | mg/L | 20 |  |
|  | 氨氮 | mg/L | 15 |  |
|  | SS | mg/L | 70 |  |

## 5.3 噪声验收监测执行标准

场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准，具体标准见表5-3。

表5-3   　场界噪声执行标准及其限值

| 类别 | 时段 | 计量单位 | 标准值 | 验收执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | 昼间 | dB(A) | 60 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 |
|  | 夜间 | dB(A) | 50 |  |

## 5.4固体废物处置标准

一般工业固体废物贮存场执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改中有关标准；危险废物贮存场执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改中有关标准；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2001）。

# 6. 验收监测内容与质量保证

根据本工程环评报告及国家有关技术规范要求，本次验收监测内容主要是该项目废气、废水及场界噪声达标情况，调查固体废物处置情况，进行环境管理检查。

## 6.1 验收监测工况调查

验收监测期间，生产期间工艺稳定，天气为晴天。昼间生产，夜间不生产。验收监测期间，生产设备和环保设施运转正常，根据公司提供的产量证明（见附件），工况负荷均大于90％，满足验收监测要求。验收监测期间的工况见表6－1。

表6－1  监测期间工况一览表

| 生产线 | 监测日期 | 设计加工能力 | 实际生产量（双/d） | 负荷率% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运动休闲鞋 | 2017.12.20 | 10000（双/d） | 9050 | 90.5 |
|  | 2017.12.21 |  | 9850 | 98.5 |

## 6.2验收监测期间天气情况

验收监测期间大气气象参数见表6－2。

表6－2  验收监测期间大气气象参数情况表

| 时间 | 天气状况 | 温度 | 湿度（%） | 风向 | 风速（m/s） | 气压KPa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017.12.20 | 晴 | 17.5 | 78 | 北、 | 0.9 | 102.1 |
| 2017.12.21 | 晴 | 17.3 | 75 | 北 | 1.1 | 102.0 |

## 6.3监测项目、监测点位及监测频次

按照项目环评报告和国家有关竣工验收监测规范要求，确定本次验收监测工作内容见表6-3。

表6-3   验收监测工作内容

| 类别 | 类别 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活废水 | 总排放口 | pH、CODcr、SS、NH3-N、动植物油 | 3次/天×2天 |
| 废气 | 有组织排放废气 | 废气处理排放口 | 非甲烷总烃、二甲苯 | 3次/天×2天 |
|  | 无组织排放废气 | 厂界周围上、下风向 | 非甲烷总烃、二甲苯、颗粒物 | 3次/天×2天 |
| 噪声 | 场界噪声 | 厂界外1米 | 等效声级 | 昼、夜1次/天×2天 |

## 6.4质量保证、质控措施及监测分析方法

### 6.4.1 质量保证与质控措施

本次验收监测质量保证与质量控制严格执行国家环保局颁发的《环境监测技术规范》和国家有关采样、分析的标准及方法，实施全过程的质量保证。

1、严格按照标准分析方法进行采样及测试。

2、 所用分析仪器经过计量检定和校准且在有效期内。

3、噪声测量仪器灵敏度相差不大于0.5dB(A)，监测在无雨、无雪、风力小于5.0m／s（四级）的天气或时段进行。

4、监测人员均通过技术考核，持证上岗。

6.4.2 监测分析方法和监测分析仪器

监测分析方法和监测分析仪器见表6-4。

表6-4  监测分析方法和监测分析仪器

| 类别 | 项目 | 分析方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH | 玻璃电极法 | GB6920－1986 |
|  | CODcr | 重铬酸钾法 | GB11914－1989 |
|  | SS | 重量法 | GB/T11901－1989 |
|  | 动植物油 | 分光光度法 | HJ637-2012 |
|  | 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | GB7479-87 |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 气相色谱法 | HJ/T38-1999 |
|  | 二甲苯 | 气相色谱法 | GB/T14677 |
|  | 颗粒物（粉尘） | 重量法 | GB15432-1995 |
| 噪声 | 厂界噪声Leq（A） | 等效连续A声级法 | GB12348-2008 |

# 7．验收监测结果及评价

## 7.1废气监测结果及评价

2017年12月20~21日对年产350万双运动休闲鞋及配套鞋材建设项目进行有组织排放和无组织排放废气进行了监测，监测结果见表7-1、表7-2。

表7-1     有组织排放废气监测结果      单位：mg/m3

| 监测 点位 | 监测 项目 | 监测结果（mg/m3） |  |  |  |  |  | 标准值 | 是否 达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 12月20日 |  |  | 12月21日 |  |  |  |  |
|  |  | 1次 | 2次 | 3次 | 1次 | 2次 | 3次 |  |  |
| 废气处理进口 | 非甲烷总烃 | 103 | 105 | 102 | 101 | 103 | 99 | / |  |
|  | 二甲苯 | 0.0015ND | 0.0015ND | 0.0015ND | 0.0015ND | 0.0015ND | 0.0015ND | / |  |
| 废气处理排口 | 非甲烷总烃 | 29.6 | 24.1 | 26.6 | 18.8 | 20.8 | 21.4 | 120 | 是 |
|  | 二甲苯 | 0.0015ND | 0.0015ND | 0.0015ND | 0.0015ND | 0.0015ND | 0.0015ND | 70 | 是 |
| 去除效率% | 非甲烷总烃 | 71.26 | 77.04 | 73.92 | 81.38 | 79.8 | 78.38 |  |  |

表7-2     无组织排放废气监测结果      单位：mg/m3

| 监测 点位 | 监测 项目 | 监测结果（mg/m3） |  |  |  |  |  | 标准值 | 是否 达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 12月20日 |  |  | 12月21日 |  |  |  |  |
|  |  | 1次 | 2次 | 3次 | 1次 | 2次 | 3次 |  |  |
| 上风向监测点 | 非甲烷总烃 | 1.65 | 1.36 | 1.54 | 1.12 | 1.24 | 1.55 | / |  |
|  | 二甲苯 | 0.0015ND | 0.0015ND | 0.0015ND | 0.0015ND | 0.0015ND | 0.0015ND | / |  |
|  | 颗粒物 | 0.228 | 0.235 | 0.222 | 0.223 | 0.229 | 0.211 | / |  |
| 下风向监控点① | 非甲烷总烃 | 1.93 | 1.46 | 1.73 | 1.24 | 1.67 | 1.66 | 4.0 | 是 |
|  | 二甲苯 | 0.0015ND | 0.0015ND | 0.0015ND | 0.0015ND | 0.0015ND | 0.0015ND | 1.5 | 是 |
|  | 颗粒物 | 0.269 | 0.274 | 0.293 | 0.317 | 0.349 | 0.337 | 1.0 | 是 |
| 下风向监控点② | 非甲烷总烃 | 1.66 | 1.43 | 1.55 | 1.64 | 1.42 | 1.62 | 4.0 | 是 |
|  | 二甲苯 | 0.0015ND | 0.0015ND | 0.0015ND | 0.0015ND | 0.0015ND | 0.0015ND | 1.5 | 是 |
|  | 颗粒物 | 0.263 | 0.257 | 0.283 | 0.341 | 0.331 | 0.313 | 1.0 | 是 |
| 下风向监控点③ | 非甲烷总烃 | 1.73 | 1.49 | 1.69 | 1.59 | 1.67 | 1.72 | 4.0 | 是 |
|  | 二甲苯 | 0.0015ND | 0.0015ND | 0.0015ND | 0.0015ND | 0.0015ND | 0.0015ND | 1.5 | 是 |
|  | 颗粒物 | 0.287 | 0.281 | 0.275 | 0.293 | 0.327 | 0.313 | 1.0 | 是 |

备注：ND表示未检出；取周界浓度最高点进行评价。

由表7-1、表7－2可知，验收监测期间，二甲苯污染物未检出，本工程有机废气收集经活性炭吸附处理后，有组织排放口非甲烷总烃污染物排放浓度在29.6－18.8mg/m3，平均值为23.55mg/m3，排放速率在0.059－0.038kg/h ，平均值为0.047kg/h，有组织排放口污染物浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排放标准限值。无组织排放废气场界外监控点二甲苯污染物未检出，非甲烷总烃、颗粒物浓度最高值分别为1.93mg/m3、0.349 mg/m3，无组织排放废气场界外监控点污染物浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准限值。

## 7.2废水监测结果及评价

2017年12月20~21日对年产350万双运动休闲鞋及配套鞋材建设项目生活废水进行了监测，监测地点位于厂区生活废水总排放口，监测结果见表7-3。

表7-3 生活废水排放监测结果

| 检测地点 | 检测项目 | 计量单位 | 检测时间 | 检测结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 厂区废水总排放口 | pH | 无量纲 | 12月20日 | 7.16 | 7.24 | 7.43 |
|  |  |  | 12月21日 | 7.22 | 7.25 | 7.40 |
|  | SS | mg/L | 12月20日 | 28 | 34 | 29 |
|  |  |  | 12月21日 | 29 | 31 | 27 |
|  | 化学需氧量 | mg/L | 12月20日 | 88 | 87 | 85 |
|  |  |  | 12月21日 | 81 | 86 | 83 |
|  | 氨氮 | mg/L | 12月20日 | 10.5 | 12.1 | 9.5 |
|  |  |  | 12月21日 | 11.2 | 12.3 | 10.6 |
|  | 动植物油 | mg/L | 12月20日 | 3.56 | 4.21 | 4.92 |
|  |  |  | 12月21日 | 3.78 | 4.16 | 4.82 |

由表7-3可见，验收监测期间本项目外排生活废水中，各污染监测因子排放浓度均符合《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表1、表4中的一级标准限值，项目外排生活废水能达标排放。

## 7.3场界噪声监测结果及评价

2017年12月20~21日对年产350万双运动休闲鞋及配套鞋材建设项目厂界噪声进行了监测，监测地点分别位于厂界外四周1米处。分别在白天夜间进行监测，厂界噪声监测结果见表7-4。

表7-4  厂界噪声监测结果      单位：LeqdB(A)

| 监测时间 | 监测点位 | 主要声源 | 监测结果LeqdB(A) |  | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼间 | 夜间 |  |
| 2017年12月20日 | 场界东侧监测点1# | 工业 | 56.9 | 45.0 | 昼间：60 dB(A)，夜间：50 dB(A) |
|  | 场界南侧监测点2# | 工业、交通 | 53.7 | 43.9 |  |
|  | 场界北侧监测点3# | 工业 | 53.8 | 44.7 |  |
|  | 场界西侧监测点4# | 工业 | 53.8 | 43.8 |  |
| 2017年12月21日 | 场界东侧监测点1# | 工业 | 56.4 | 44.4 |  |
|  | 场界南侧监测点2# | 工业、交通 | 54.7 | 44.9 |  |
|  | 场界北侧监测点3# | 工业 | 53.7 | 43.2 |  |
|  | 场界西侧监测点4# | 工业 | 54.5 | 42.9 |  |

监测结果表明：验收监测期间，主要声源受工业、交通噪声影响，企业场界外昼间噪声值范围为53.7~56.9dB，夜间场界噪声值范围为42.9~45dB。没有超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值（昼间60 dB、夜间50 dB），符合环保要求。

## 7.4固废处置调查

分别设置了1个一般固体废物临时堆放场和1个危险废物暂存库，一般固体废物经分类收集整理后，有回收价值的出售给废品回收站，无利用价值的交环卫部门处置。废油墨桶、废胶桶、废润滑油、废活性炭等危险废物收集到暂存库，达到一定数量后，废油墨桶、废胶桶由原生产厂家回收利用，废润滑油、废活性炭送有资质单位处置（见附件）。已建立危险废物管理制度和台账。生活垃圾交由环卫部门统一处理。固废处置基本符合环保要求。

# 8.环境管理检查

根据相关要求，对年产350万双运动休闲鞋及配套鞋材建设项目 “三同时”执行及环保设施运行等管理情况进行现场检查。检查情况见表8-1。

表8-1  环境管理检查一览表

| 序号 | 要求 | 具体内容及其完成情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环境保护审批手续及环境保护档案资料齐全；具备环境影响评价文件和环保部门批复意见 | 具备环境影响评价文件和环保部门批复意见，手续齐全。 |
| 2 | 环评报告提出的环境保护设施建设情况及运行情况，污染防治措施落实情况及效果 | 丝印、刷胶、烘干以及冷却清洗等产生有机废气的工序分别安装集气罩收集，废气经排气管道引至活性炭吸附装置吸附处理通过排气筒高空排放；厂区已建雨污分流系统，项目无生产废水，生活废水通过隔油池、化粪池等生化处理；项目无高噪声源，经检测废气、废水、噪声排放均达到排放标准。已基本落实环评报告中提出的环保措施，做到达标排放 |
| 3 | 环境保护机构、环境保护管理规章制度的建立及运行情况 | 公司已制定环保管理各项制度，成立了安全环保机构，设有专（兼）职环保人员。 |
| 4 | 制定相应的应急制度，配备和建设的应急设备及设施情况 | 已编制《突发环境事故应急预案》文本，并在临湘市环保局进行了备案（备案编号：430682－2017－105），配备了相关应急设备。 |
| 5 | 生态恢复、绿化建设落实情况 | 生产厂区内已全部绿化和硬化 |
| 6 | 施工期和试运行期扰民现象的调查 | 施工期和监测期间无污染纠纷和污染投诉。 |

# 9. 验收监测结论及建议

## 9.1 验收监测结论

### 9.1.1废气验收监测结论

验收监测期间，二甲苯污染物未检出，本工程有机废气收集经活性炭吸附处理后，有组织排放口污染物浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排放标准限值。无组织排放废气场界外监控点二甲苯污染物未检出，非甲烷总烃、颗粒物浓度最高值分别为1.93mg/m3、0.349 mg/m3，无组织排放废气场界外监控点非甲烷总烃、颗粒物等污染物浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准限值。

### 9.1.2废水验收监测结论

验收监测期间，本工程外排生活废水中各污染监测因子排放浓度均符合《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中的一级标准限值，项目外排废水能达标排放。

### 9.1.3场界噪声验收监测结论

验收监测期间，企业场界外昼间噪声值范围为53.7~56.9dB，夜间场界噪声值范围为42.9~45dB。没有超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值（昼间60 dB、夜间50 dB）

### 9.1.4环境管理检查结论

制订了相关的环境保护管理规章制度并上墙公示；建立了环境监测制度，固废处置符合环保要求，环境管理检查符合要求。

### 9.1.5验收监测结论

原湖南省鹊福体育用品有限责任公司年产350万双运动休闲鞋及配套鞋材建设项目环保手续齐全，环保措施基本到位，其废水，废气、噪声等污染物均可达标排放，固体废物妥善处置，对照环评批复要求，符合环保设施竣工验收条件。

## 9.2 建议

1、进一步落实环保岗位责任制，定时更换活性炭，确保有机废气处理效果。

2、加强对固体废物的收集和处置，严格落实专人、专帐对废桶、废润滑油、废活性炭等危险废物的管理，及时送有关资质单位处置。

3、进一步做好废气引风机的隔声降噪工作，其周围的应用建筑围护封闭，建议围护内加些隔声效果更好的粗糙麻布品或泡沫塑料板，减轻噪声影响。